# 第一章  招标公告

嘉兴南站Ⅱ型枢纽建设工程－南北湖大道嘉兴南站进出站通道桩基检测招标公告

## 1. 招标条件

本项目嘉兴南站II型枢纽建设工程-南北湖大道嘉兴南站进出站通道（项目名称）已由嘉兴市发展和改革委员会（项目审批、核准或备案机关名称）以嘉发改项〔2026〕12号（批文名称及编号）批准建设，项目业主为嘉兴市高铁新城开发建设有限公司。建设资金来自：财政，招标人为嘉兴市高铁新城开发建设有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目 桩基 试验检测进行公开招标。本工程招标采用资格后审方式，资格审查条件（最低要求）详见: 嘉兴市公共资源交易网(http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/)。

## 2. 项目概况与招标范围

2.1 本次招标项目的建设规模及技术标准：

项目线路全长1063.45米。主线设置桥梁1063.45米/1座，预留互通接口1处。改造地面道路1063.45米，新增平面交叉口1处，改造平面交叉口1处。

项目起点位于嘉兴市南湖区嘉南公路南郊河南岸，终点位于G60沪昆高速跨线桥北侧，起终点与拟建海盐射线三期南湖段顺接。

技术标准:采用《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）中一级公路技术标准。主线高架设计速度80公里/小时，双向六车道，桥梁标准段宽度27米，桥梁荷载等级为公路-I级；跨铁路段桥梁段宽度、设计活载按铁路相关规范执行；地面道路设计速度60公里/小时，双向六车道，路基标准宽度33.5米，路面设计轴载采用BZZ-100。

2.2 主要结构形式：路基、路面：低填浅挖段路基采用清宕渣 填筑；老路拼宽段软土路基采用浅层就地固化处理。下阶段结合详 勘资料、路基工后沉降控制指标等，进一步优化特殊路基处理设计，减少不均匀沉降。主线高架桥面铺装采用4厘米 SMA-13改性沥青混合料+6厘米SUP-20改性沥青混合料+防水粘结 层。地面道路拼宽路面采用4厘米SMA-13改性沥青混合料+6厘米 SUP-20改性沥青混合料+8厘米Sup-25沥青混合料+20厘米水泥稳 定碎石基层+34厘米水泥稳定碎石底基层；U型槽路面采用24厘米 C35水泥混凝土+1厘米改性乳化沥青碎石+25厘米5%水泥稳定碎石 +20厘米12%石灰土；辅道路面采用4厘米SMA-13改性沥青混合 料+8厘米SUP-20改性沥青混合料+20厘米水泥稳定碎石基层+34 厘米水泥稳定碎石底基层；人行道路面采用6厘米混凝土砖+3厘米 M10水泥砂浆+15厘米C20水泥混凝土。桥梁工程：一般路段高架桥上部结构采用预应力混凝土小箱梁，跨越百川路处上部结构采用80米钢箱梁，跨越规划站南路处上部结构采用75米钢箱梁，下部结构利用嘉南公路中分带及侧分带布设门架墩、柱式墩。基础均采用钻孔灌注桩基础。上跨既有沪昆高铁、在建通甬高铁、拟建沪杭高铁等铁路处主桥采用110米+200米+110米双塔墩底转体预应力混凝土梁斜拉桥，主墩采用花瓶墩。桥梁桩基、支架基础桩基、基坑围护桩、U型槽围护桩均采用钻孔灌注桩，钻孔灌注桩总根数约983根。

2.3 试验检测服务期：合同签订至试验检测服务工作全部完成并获得发包人对试验检测报告的认可止。

2.4 招标范围：嘉兴南站II型枢纽建设工程-南北湖大道嘉兴南站进出站通道杭州地铁代建范围内的桩基检测，检测内容为桩基完整性。

检测频率：实体工程桩基的桩基完整性按《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》（JTG F80/1-2017）文件执行，采用声波透射法，检测比例为100%；围护桩的桩基完整性按施工图要求检测，采用低应变检测，检测比例为30%；桥梁主墩基桩承载力检测，采用自平衡法，自平衡法和钻孔取芯数量为暂估，需验证桩基质量时，根据建设单位要求检测。

2.5 试验检测标段划分：本次招标共分一个标段。

## 3. 投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人具备独立法人资格,其本身或内设机构具有交通运输部门核发的公路工程综合甲级或公路工程甲级试验检测等级证书或桥梁隧道工程试验检测专项证书；持有市场监督管理部门核发的有效企业法人营业执照或事业单位法人证书；并在人员组成结构、业绩、试验检测设备、履约信誉等方面满足强制性资格条件要求。

投标人名称和等级应与交通运输部“公路水运工程质量试验检测管理信息系统（https://www.ttiis.cn/）”中的相应机构名称和等级完全一致。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3 每个投标人最多可对（具体数量） 1 个标段投标 ，且允许中 1 个标。

3.4 与招标人存在利害关系可能影响招标人公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得同时参加同 一标段的投标，否则均按否决投标处理。

3.5在“信用中国”网站（https://zxgk.court.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。

## 4. 招标文件的获取

4.1、本项目招标文件和补遗书(补充、答疑、澄清)文件以网上下载方式发放。

4.2、招标文件网上下载时间：2026年 5 月 21 日至2026年 6 月 10 日  15 时  0 分

4.3、潜在投标人可凭本企业账号和密码登录“浙里公共资源交易数字化招标交易系统（嘉兴）”（以下简称“电子交易平台”）下载招标文件、图纸和补充文件（答疑、澄清）。

4.4 潜在投标人对招标文件有疑问的，通过交易平台提交。提交疑问截止日为2026年  月  日16：30。招标人将于投标截止时间前15天在网上发布补充（答疑、澄清）文件（不影响投标文件编制的为投标截止时间前7天）。潜在投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

## 5. 投标文件的递交及相关事宜

5.1 招标人不组织工程现场踏勘，不召开投标预备会。

5.2 投标文件递交截止时间2026年 6  月  10 日 15  时 0  分。

5.3 投标文件递交方式：电子投标文件采用网上递交的方式，上传至嘉兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台，本次招标不需提供纸质投标文件。

5.4 超过投标截止时间未完成上传的投标文件，“电子交易平台”将不予受理。

## 6. 发布公告的媒介

本次招标公告在嘉兴市公共资源交易中心（https://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/）、嘉兴市交通投资集团有限责任公司网站（http://www.jxjtjt.cn/）上发布。

## 7. 联系方式

招标人：嘉兴市高铁新城开发建设有限公司

地址：浙江省嘉兴市经济技术开发区长水街道钟家港117号办公楼1幢第十层

邮编：314000

电话：0573-82821773

电子邮件：/

联系人：沈先生

招标代理机构：嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司

地址：嘉兴市会展路207号嘉宇商务楼316室

邮编：314000

电话：0573-82031562/15158180524

电子邮件：183771678@qq.com

联系人：胡先生

监督部门：嘉兴市交通运输局

地 址：嘉兴市秀洲区嘉北街道常秀街1250号

邮编：314001

电 话：0573-83680317

嘉兴市高铁新城开发建设有限公司

2026 年5 月 21 日